工程概况表

| 地块 | 建筑物 名称 | 长度（m） | 宽度(m) | 层数(层) |  | 基底压力 (kPa) | 整平 标高 (m) | 基础 埋深 (暂定） (m) | 基底标高 (m) | 基础 形式 | 结构 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5# | 47.4 | 31.5 | 3 | / | 120 | 860.0 | 2.0 | 858.0 | 桩-承台/筏板 | 框架 |
| 17 | 1# | 57.3 | 18.5 | 32 | 2 | 580 | 862.8 | 11.5 | 851.3 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 2# | 57.3 | 18.0 | 32 | 2 | 580 | 863.35 | 11.5 | 851.85 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 3# | 57.3 | 19.4 | 34 | 2 | 600 | 862.8 | 11.5 | 851.3 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 4# | 57.3 | 19.4 | 34 | 2 | 600 | 863.35 | 11.5 | 851.85 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 5# | 40.0 | 19.4 | 34 | 2 | 600 | 862.8 | 11.5 | 851.3 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 6# | 57.0 | 19.8 | 9 | 2 | 200 | 863.0 | 11.5 | 851.5 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 7# | 57.0 | 19.8 | 9 | 2 | 200 | 863.0 | 11.5 | 851.5 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 8# | 33.5 | 15.4 | 1 | 2 | 120 | 864.5 | 11.5 | 853.0 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 9# | 15.0 | 14.5 | 1 | 2 | 120 | 863.0 | 11.5 | 851.5 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 10# | 40.4 | 18.0 | 3 | 2 | 120 | 860.1 | 11.5 | 848.6 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 11# | 34.0 | 15.60 | 2 | 2 | 120 | 862.8 | 11.5 | 851.3 | 桩基础 | 剪力墙 |
|  | 地下车库 | / | / | 0 | 2 | 75 | 860.8-863.25 | 11.5 |  | 桩-承台/筏板 | 框 架 |